| Fonction | Priorité | Solution technique | Coût estimé | Faisabilité | Point de vigilance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT1-1 : Afficher le texte | 5 | Ecran E-Ink | ~25-30€ pour un module 6’’ | Elevée (composant standard, largement documentés) | E-Ink est un quasi-monopole = peu de fournisseur alternatif |
| FT1-2 : Eclairer l’écran | 5 | Eclairage frontal | ~5-10€ | Elevée | Consommation électrique à intégrer dans le bilan énergétique de la batterie |
| FT1-3 : Adapter l’affichage | 4 | Réglages logiciels (police, taille, contraste) | ~0€ (développement logiciel) | Elevée (uniquement des contraintes logicielles) | Temps de développement et tests + accessibilité à anticiper |
| FT2 : Stocker des livres | 4 | Mémoire interne | ~30€ (8Go) | Elevée | Compatibilité et formats supportés (PDF, etc.) |
| FT3 : Ajouter des livres | 4 | Module Wi-Fi / Connecteur USB | ~10€ (ESP32 + module Wi-Fi) | Elevée | Certification RED (radio) obligatoire dans l’UE |
| FT4 : Alimenter le système | 5 | Batterie rechargeable | ~12€ (Batterie Lipo 1500mAh) | Elevée (attention à la réglementation) | Transport / recyclage réglementés (UN38.3, DEEE) |
| FT5-1 : Résister à l’eau & poussière | 3 | Norme IP | ~5€ (Joints d’étanchéité) | Moyenne (ajout de complexité et de coûts de validation) | Certification + maintenance délicate en cas d’ouverture du boîter |
| FT6-1 : Adapter la luminosité | 3 | Réglage logiciel | ~0€ (développement logiciel) | Elevée | Consommation supplémentaire |
| FT6-2 : Réduire la lumière bleue | 3 | LED ambrées / filtre logiciel | ~2-4€ | Elevée (déjà très répandu) |  |
| FT6-3 : Limiter le poids | 3 | Choix matériaux de fabrication | Variable | Elevée | Résistance / légèreté |
| FT6-4 : Adapter la forme du boîtier | 2 | Etude ergonomique / Dimensions | Moules = plusieurs k€ amorti sur le volume | Moyenne | Coût important à faible volume |

Sources :

- Ecran E-Ink : https://fr.aliexpress.com/item/32849601642.html?isdl=y&aff_fsk=_c3oYcbc3&src=Adstrong2025&aff_platform=aff_feeds&aff_short_key=_c3oYcbc3&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2122.19%2122.19%21%21%21%21%21%40%2165181519415%21afff%21%21%21&dp=FRgclid%28Cj0KCQjw8c3VBhCsARIsAA_xJ92xJloArVVROdgTQ172jYJYnu7tVLFN7HX7VFeTRHvyNxab7aZ6QxgaAqDjEALw_wcB%29&gad_source=1&gad_campaignid=23712018156&gclid=Cj0KCQjw8c3VBhCsARIsAA_xJ92xJloArVVROdgTQ172jYJYnu7tVLFN7HX7VFeTRHvyNxab7aZ6QxgaAqDjEALw_wcB

- Mémoire interne : https://fr.rs-online.com/web/p/memoires-flash/0696936

- Module Wi-Fi / Connecteur USB : https://www.amazon.fr/ESP32-NodeMCU-Module-WiFi-Dev/dp/B0C1V3ZDDT/ref=asc_df_B0C1V3ZDDT?mcid=6214d5f15b7a33d881f22e137dc57704&tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=819795417489&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6667200837994114121&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056447&hvtargid=pla-2303417548464&psc=1&hvocijid=6667200837994114121-B0C1V3ZDDT-&hvexpln=0

- Batterie rechargeable : https://www.amazon.fr/Batterie-EEMB-Lithium-ION-Rechargeable-Connecteur/dp/B09DPPX5FV/ref=sr_1_5_sspa?adgrpid=60275318790&dib=eyJ2IjoiMSJ9.VorEVeCFGs0AWm0ILsSrO0ESq3SKsxCA-JTK7KWbu1YX5b_F9pS2XC4VF8Hps4M8ztBTZfTmLULTZNUSXkFxzkiBNxjgFEbVmbd0G1E0wkOdFIfOr3seElZR31hXgKbKWlC6lxABrYaK_pxWcdn23uTKibwd-iPSxyWNJgiUUo3S7rkRRT_ijKQseDMo1gzKLxlbBrDRefHPqZtLfeb-bf8Dea1UElTHaRntF-6goPgJt2WyBTLbV9PuF8ot_FDTSPZMGIMqBWPTmFocig-FoLPSUP9vPhz9uU73IM3lU2U.09m2G7DFLoA3sLBB5SGUtzMSXBZCXZODe1yIAFOMRgs&dib_tag=se&hvadid=498964130580&hvdev=c&hvexpln=0&hvlocphy=9056447&hvnetw=g&hvocijid=10082500299617032506--&hvqmt=e&hvrand=10082500299617032506&hvtargid=kwd-312491197562&hydadcr=863_2487866&keywords=batterie%2Blipo%2B1500mah&mcid=ccbe4e3a84a8399c83d0ffae1556be49&qid=1790182158&sr=8-5-spons&aref=oYfu61irdc&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1

- Norme IP : https://fr.farnell.com/c/boitiers-coffrets-racks/accessoires-pour-boitiers-racks-armoires/accessoires-de-boitiers/joints-etancheite?brand=hammond