| Fonction | Priorité (1-5) | Solution technique | Coût estimé | Faisabilité | Point de vigilance (sécurité, réglementation, approvisionnement, maintenance) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT1-1 Afficher le texte | 5 | Écran tactile capacitif E-Ink (module + contrôleur IT8951) | 30–60 € (module 6") | Élevée – composants standards du commerce, largement documentés | E Ink Corp détient un quasi-monopole (>90%) sur les dalles ; peu de fournisseurs alternatifs, prix qui restent élevés |
| FT1-2 Éclairer l'écran | 5 | Front-light LED intégré (type Kindle/Kobo) | 5–10 € | Élevée – technologie mature | Consommation électrique à intégrer dans le bilan énergétique de la batterie |
| FT1-3 Adapter l'affichage | 4 | Réglages logiciels (police, taille, contraste) | ~0 € (développement logiciel) | Élevée – purement logiciel, aucune contrainte matérielle | Temps de développement/test firmware ; accessibilité (DYS, malvoyance) à anticiper |
| FT2 Stocker des livres | 4 | Mémoire flash interne (eMMC/NAND) | 3–8 € (4-8 Go) | Élevée – composant standard | Compatibilité DRM (Adobe) et formats supportés (ePub, PDF) à vérifier |
| FT3 Ajouter des livres | 4 | Module Wi-Fi + connecteur USB-C | 3–6 € (Wi-Fi) + 1–2 € (USB-C) | Élevée | Certification RED (radio) obligatoire en UE ; mises à jour firmware OTA à sécuriser |
| FT4 Alimenter le système | 5 | Batterie Li-Po rechargeable + circuit de charge | 5–12 € | Élevée mais encadrée réglementairement | Directive UE batteries amovibles (obligatoire dès 2027) : batterie remplaçable par l'utilisateur ; transport/recyclage réglementés (UN38.3, DEEE) |
| FT5-1 Résister à l'eau & poussière | 3 | Norme IP (IP67/IP68) | +8–15 € (joints, tests) | Moyenne – ajoute de la complexité mécanique et des coûts de validation | Certification par laboratoire agréé ; ouverture du boîtier compromet l'étanchéité (maintenance délicate) |
| FT6-1 Adapter la luminosité | 3 | Capteur de luminosité ambiante + réglage auto/manuel | 1–2 € | Élevée | Consommation supplémentaire du capteur, marginale |
| FT6-2 Réduire la lumière bleue | 3 | LED ambrées additionnelles ("warm light") ou filtre logiciel | 2–4 € | Élevée – déjà répandu chez Kobo/Kindle | Pas de norme stricte ; argument confort/santé visuelle à documenter avec prudence (preuves scientifiques limitées) |
| FT6-3 Limiter le poids | 3 | Choix matériaux (polycarbonate/ABS) | Variable selon volume | Élevée | Compromis résistance mécanique / légèreté ; approvisionnement plastique recyclé si argument RSE |
| FT6-4 Adapter la forme du boîtier | 2 | Étude ergonomique / design industriel (moule injection) | Outillage élevé (moule ≈ plusieurs k€, amorti sur volume) | Moyenne | Coût d'outillage important à faible volume ; délais de prototypage (impression 3D puis moule définitif) |

Notes méthodologiques

• Les coûts indiqués sont des coûts composants unitaires estimés (hors assemblage, marges, distribution) — utiles pour comparer les postes entre eux, pas pour un chiffrage final.

• Le point le plus sensible du produit reste FT1-1/FT1-2 (l'écran E-Ink), qui pèse le plus dans le coût total et dépend d'un fournisseur quasi unique : point de vigilance stratégique sur l'approvisionnement.

• La nouvelle réglementation européenne sur les batteries amovibles (FT4) est un point réglementaire majeur à intégrer dès la conception mécanique du boîtier, en tension potentielle avec l'étanchéité IP67/68 (FT5).